КСС

| № | Вид СМР | мярка |  | количество | ед. цена | Стойност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | VRVКЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ НОВО КРИЛО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на Климатично тяло за VRV система за вътрешен стенен монтаж, Qохл=3,6 кВт, Qot=4,0 кВт, ел. захр. 100 Вт, 220 В, размери 837/302/189 мм | бр |  | 16 |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж върху покрив на Външно тяло на VRV система, Qохл.ном.=57,8 kW, Qot.hom.=64,0 kW, Neл.=18,0 kW | бр |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35мм на запояване,вкп. топлоизолация и укрепване | м |  | 52 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на медна тръба ф9,52мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 60 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 65 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на медна тръба ф22,2мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6мм на запояване,вкл.укрепване | м |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на тройници, размери от диаграмата | бр |  | 30 |  |  |  |
| 10 | Комплексни изпитания на якост и плътност на тръбна мрежа | компл. |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Пълнене с Фреон на тръбна мрежа и климатични тела | компл. |  | 1 |  |  |  |
| II | VRV КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ СТАРО КРИЛО |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на Климатично тяло за VRV система за вътрешен стенен монтаж, Qoxл=3,6 кВт, Qot=4,0 кВт, ел. захр. 100 Вт, 220 В, размери 837/302/189 мм | бр |  | 18 |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж върху покрив на Външно тяло на VRV система, Qохл.ном.=64,8 kW, Qot.hom.=72,0 kW, Neл. =20,0 kW | бр |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 60 |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на медна тръба ф9,52мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 50 |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 80 |  |  |  |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СУ “ИВАН ВАЗОВ”, ГР. ПЛЕВЕН

ОБЕКТ: Климатизация на последния трети етаж на СУ”Иван Вазов", гр. Плевен

| № | Вид CMP | мярка | количество | ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 60 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на медна тръба ф19,05мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 10 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на медна тръба ф22,2мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 10 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 45 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на медна тръба ф39,4мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 4 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на тройници, размери от диаграмата | бр | 34 |  |  |
| 23 | Комплексни изпитания на якост и плътност на тръбна мрежа | компл. | 1 |  |  |
| 24 | Пълнене с Фреон на тръбна мрежа и климатични тела | компл. | 1 |  |  |
| III | ОБЩИ СМР |  |  |  |  |
| 25 | Пробиване на вертикален отвор 150/100мм в стар тухлен зид 300 мм | бр. | 40 |  |  |
| 26 | Пробиване на хоризонтален отвор 200/100мм в стара стоманобетонова плоча 200 мм | бр. | 4 |  |  |
| 27 | Замонолитване на отвори 150/100мм в тухлени стени 300 мм, вкл. измазване и боядисване | бр. | 40 |  |  |
| 28 | Замонолитване на отвори 200/100 мм в бетонова плоча | бр. | 4 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на кабел-канали за монтаж в тях на тръбната мрежа, размери от аксонометриата | м | 290 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на лепени PVC тръби ф25мм за дренаж на конденз | м | 100 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на лепени PVC тръби ф50мм за дренаж на конденз | м | 170 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на ел. проводник СВТ 5х10мм2, вкл. укрепване | м | 60 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на ел. проводник СВТ 5х6мм2, вкл. укрепване | м | 20 |  |  |
| 34 | Изработка, доставка и монтаж на табло автоматика за управление на две VRV системи | бр | 1 |  |  |
| 35 | 72 часова проба на климатична VRV система | бр | 2 |  |  |